嵌入式系统课程设计

题目名称：汇编实验

姓名：王云鹏

学号：8213180228

专业：物联网工程

班级：1802

指导教师：贺建飚

编写日期：2021.6.2

目录

第2个实验	3

1. 问题描述	3

2. 实验设备	3

3. 系统设计	3

4. 源代码清单	3

5. 运行结果测试与分析	5

6. 结论与心得	6

第4个实验	7

1. 问题描述	7

2. 实验设备	7

3. 系统设计	7

4. 源代码清单	8

5. 运行结果测试与分析	10

6. 结论与心得	10

自己设计的实验	11

1. 问题描述	11

2. 实验设备	11

3. 系统设计	11

4. 源代码清单	11

5. 运行结果测试与分析	14

6. 结论与心得	14

第2个实验

# 问题描述

* 初步学会使用µVision5 IDE for ARM 开发环境及ARM 软件模拟器；

* 通过实验掌握简单 ARM 汇编指令的使用方法。单步执行观察如BL、STMFD、LDMFD等指令的执行情况。

* 熟悉开发环境的使用并使用 ldr/str，mov 等指令访问寄存器或存储单元；使用 add/sub/lsl/lsr/and/orr 等指令，完成基本算术/逻辑运算。

# 实验设备

系统：Windows10

IDE：µVision IDEfor ARM 集成开发环境

# 系统设计

本实验思路很清晰，算法步骤如下

| 1 | [sp] = R0左移八位 + R1右移一位 |
| --- | --- |
| 2 | R2 = z低八位 + y右移一位 |
| 3 | R2 = R2右移一位 + [sp]或0x01 |

# 源代码清单

;#******************************************************************************************** ;# NAME: asm1_b.s * ;# Author: WUHAN R&D Center, Embest * ;# Desc: ARM instruction examples * ;# History: TianYunFang 2007.05.12 * ;#******************************************************************************************** ;/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ ;/* constant define */ ;/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ x EQU 45 ;/* x=45 */ y EQU 64 ;/* y=64 */ z EQU 87 ;/* z=87 */ stack_top EQU 0x30200000 ;/* define the top address for stacks*/ export Reset_Handler ;/*-------------------------------------------------------------------------------------------*/ ;/* code */ ;/*-------------------------------------------------------------------------------------------*/ AREA text,CODE,READONLY Reset_Handler ;/* code start */ mov r0, #x ;/* put x value into R0 */ mov r0, r0, lsl #8 ;/* R0 = R0 << 8 */ mov r1, #y ;/* put y value into R1 */ add r2, r0, r1, lsr #1 ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */ ldr sp, =stack_top str r2, [sp] mov r0, #z ;/* put z value into R0 */ and r0, r0, #0xFF ;/* get low 8 bit from R0 */ mov r1, #y ;/* put y value into R1 */ add r2, r0, r1, lsr #1 ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */ ldr r0, [sp] ;/* put y value into R1 */ mov r1, #0x01 orr r0, r0, r1 mov r1, R2 ;/* put y value into R1 */ add r2, r0, r1, lsr #1 ;/* R2 = (R1>>1) + R0 */ stop b stop ;/* end the code ��cycling*/ END

# 运行结果测试与分析

- 1：[sp] = R0左移八位 + R1右移一位

- 即第一部分执行完时，右下角显示的内存中为20 2D 00 00

2：R2 = z低八位 + y右移一位

此时，左上角R2寄存器为0x77

3：R2 = R2右移一位 + [sp]或0x01

此时，左上角R2寄存器中为0x2D5C

# 结论与心得

- 熟悉了开发环境的使用

- 并掌握了使用ldr/str/mov 等指令访问寄存器或存储单元

- 能够使用add/sub/1sl/lsr/and/orr等指令，完成基本数学/逻辑运算。add/ sub/1sl/lsr/and/orr等指令，完成基本数学/逻辑运算

第4个实验

- 问题描述

* 熟悉开发环境的使用并完成一块存储区的拷贝。完成分支程序设计，要求判断参数，根据不同参数，调用不同的子程序。

* 通过实验掌握使用 ldm/stm，b，bl 等指令完成较为复杂的存储区访问和程序分支；

* 学习使用条件码，加强对 CPSR 的认识；

* 在指令的执行过程中，通过观察可以对字的存储方式进行判断，了解大端模式和小端模式。

- 实验设备

* PC主机

* µVision IDEfor ARM 集成开发环境， Windows10

- * 在指令的执行过程中，通过观察可以对字的存储方式进行判断，了解大端模式和小端模式。

- 系统设计

bl指令：带链接的跳转, 将PC修改为跳转地址, 同时将当前PC的下一条指令地址放入LR, 其实就是子程序的调用

bhs指令

bx：是带状态切换的跳转, 最低位为1时，切换到Thumb指令执行，为0时，解释为ARM指令执行

- 源代码清单

;#********************************************************************************************* ;# NAME: ARM_code2.s * ;# Author: WUHAN R&D Center,Embest * ;# Desc: ARM instruction examples * ;# Example for Condition Code * ;# History: shw.He 2005.02.22 * ;#********************************************************************************************* ;/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ ;/* code */ ;/*------------------------------------------------------------------------------------------*/ area start,code,readwrite entry code32 num equ 2 ;/* Number of entries in jump table */ export Reset_Handler Reset_Handler mov r0, #0 ;/* set up the three parameters */ mov r1, #3 mov r2, #2 bl arithfunc ;/* call the function */ stop b stop ;# ******************************************************************************************** ;# * According R0 valude to execute the code * ;# ******************************************************************************************** arithfunc ;/* label the function */ cmp r0, #num ;/* Treat function code as unsigned integer */ bhs DoAdd ;/* If code is >=2 then do operation 0. */ adr r3, JumpTable ;/* Load address of jump table */ ldr pc, [r3,r0,LSL#2] ;/* Jump to the appropriate routine */ JumpTable dcd DoAdd dcd DoSub DoAdd add r0, r1, r2 ;/* Operation 0, >1 */ bx lr ;/* Return */ DoSub sub r0, r1, r2 ;/* Operation 1 */ bx lr ;/* Return */ end ;/* mark the end of this file */

- 运行结果测试与分析

- 结论与心得

- 为了理解ldr指令，汇编实验1.1，1.2中出现了ldr sp,=stack­_top这条汇编语句，其相当于执行ldr R13，[pc,#offset],意思是将sp中存储的地址值存到pc加上offset中。而由 pc加上offset后找到pc内存地址中存储的值并不是预先定义stack_top地址值0x30200000，而是本条指令的pc值上加了8，相当于移动了两条指令，这里变化涉及到了ldr指令在流水系统中会预取下一条指令。ARM9每条指令执行是加4。

自己设计的实验

- 问题描述

用汇编实现快速排序

- 实验设备

* PC主机

* µVision IDEfor ARM 集成开发环境， Windows10

- 系统设计

快速排序使用分治法（Divide and conquer）策略来把一个序列（list）分为较小和较大的2个子序列，然后递归地排序两个子序列。步骤为：

挑选基准值：从数列中挑出一个元素，称为“基准”（pivot），

分割：重新排序数列，所有比基准值小的元素摆放在基准前面，所有比基准值大的元素摆在基准后面（与基准值相等的数可以到任何一边）。在这个分割结束之后，对基准值的排序就已经完成，

递归排序子序列：递归地将小于基准值元素的子序列和大于基准值元素的子序列排序。

递归到最底部的判断条件是数列的大小是零或一，此时该数列显然已经有序。

- 源代码清单

area word,code,readonly entry b start move stmfd sp!, {r4-r5,lr} ldr r4,=0 cmp r1,r4 ble _move_return add r4,r4,#1 _move_next ldr r5,[r0],#4 str r5,[r2],#4 add r4,r4,#1 cmp r4,r1 ble _move_next _move_return ldmfd sp!, {r4,r5,pc} append stmfd sp!, {r4,lr} mov r4,r2,lsl#2 str r0,[r1,r4] ldmfd sp!, {r4,pc} sort stmfd sp!, {r4-r10,lr} ldr r4,=1 cmp r1,r4 ble _sort_return mov r4,r0 mov r5,r1 mov r6,r2 mov r7,r3 ldr r8,=2 ldr r9,=0 ldr r10,=0 ldr r3,[r4],#4 _sort_next ldr r0,[r4],#4 cmp r0,r3 ble _sort_small_append _sort_big_append add r10,r10,#1 mov r1,r7 mov r2,r10 b _sort_next_append _sort_small_append add r9,r9,#1 mov r1,r6 mov r2,r9 _sort_next_append bl append add r8,r8,#1 cmp r8,r5 ble _sort_next mov r0,r3 add r9,r9,#1 mov r1,r6 mov r2,r9 bl append mov r0,r5,lsl#2 sub r4,r4,r0 mov r0,r6 mov r1,r9 mov r2,r4 bl move mov r0,r9,lsl#2 add r0,r0,#4 add r2,r4,r0 mov r0,r7 mov r1,r10 bl move mov r0,r4 mov r1,r9 mov r2,r6 mov r3,r7 bl sort add r0,r4,r9 mov r1,r10 mov r2,r6 mov r3,r7 bl sort _sort_return ldmfd sp!,{r4-r10,pc} load_data stmfd sp!,{r4,lr} ldr r4,=5 str r4,[r0],#4 ldr r4,=3 str r4,[r0],#4 ldr r4,=2 str r4,[r0],#4 ldr r4,=4 str r4,[r0],#4 ldmfd sp!,{r4,pc} start ldr r4,=0x00000 ldr r5,=4 ldr r6,=0x00010 ldr r7,=0x00020 mov r0,r4 bl load_data mov r0,r4 mov r1,r5 mov r2,r6 mov r3,r7 bl sort stop mov r0,#0x18 ldr r1,=0x20026 swi 0x123456 end

- 运行结果测试与分析

- 结论与心得

stmfd指令,stmfd sp!,{r4-r11}为堆栈寻址方式，组合方式为空向下生长型；堆栈指针sp在加上！符号后，sp减4后将r4值存入，sp相应更新直到寄存器表{r4-r11}入栈完毕。实验1.3、1.4中出现的ARM转移类指令包括B、BX、和BL。以BX指令为例，BX{cond} Rm，其中：ARM是含转移地址的寄存器，通过把Rm的内容拷贝到PC实现转移。若Rm的位0为0，这CPSR中的标志T置位，目标地址代码解释为Thumb代码；若Rm的位为0为0，则位1就不能为1。